天津滨海国际机场智慧座椅扶手线路梳理技术需求书

- 项目范围：

本项目为服务采购项目。天津滨海国际机场现有航站楼两座，其中智慧座椅扶手两个楼内均有布控，为确保机场运行安全，提升客户满意度，提升服务效率，传媒拟申请对楼内部分智慧座椅扶手线路梳理项目进行采购。

- 拆除明细：

| # 位置 | # 具体点位及拆除数量 | # 拆除要求 | # 控制价总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 一、二号航站楼内 | # T1（500台） | # 按要求改造智慧座椅扶手，使其具备屏幕不显示，对安卓、苹果手机及部分电子设备进行不限时长充电；外部系统无法对该设备进行控制，确保电子设备安全性。 | # 48000元 |
|  | # T2（1000台） |  |  |

- 质量要求：

按要求航站楼内1500台智慧座椅扶手线路梳理，增加模块及跳线，使其具备屏幕不显示，对安卓、苹果手机及部分电子设备进行不限时长充电；外部系统无法对该设备进行控制，确保电子设备安全性，符合机场验收标准。

- 工期要求：

1、自合同签订日期开始，按机场要求时间节点完成该项目。

2、以维修合同双方确认，期限10天，以实际发生进行结算。

- 项目要求：

（1）施工准备

工具、物料准备：

USB电路板	45*20

PH2.0 4p双公头连接线	200mm

1.25 公母延长线-6p(定制)	50mm

六棱扳手、螺丝刀

（2）改造流程

1. 用六棱扳手拆除座椅扶手屏幕面板。

2. 拆除原USB充电电路板更好新的USB电路板。

3. 将PH2.0 4p双公头连接线一端接入USB电路板J1接口，另一端接入屏幕充电主板typec接口。

4. 将1.25 公母延长线-6p(定制)接入屏幕主板及充电主板之间。

5. 拔出屏幕主板上方排线。

6. 接通屏幕电源安装扶手屏幕面板。

（3）收尾工作

- 1.测试充电扶手充电功能是否正常

- 2.检查扶手是否安装牢固

- 3.检查屏幕是否都是黑屏

六、售后服务要求：一年质保。